综合实验注意事项

1、vlan间的通信

vlan间的通信必须通过路由，所以类似子网通信，每个vlan必须划分为一个网段，子网通信可以有两种方式，一个是利用三层交换机的虚拟路由，一个是使用路由器的单臂路由，常用的是第一种方式，三层交换机和路由器相连的接口必须加入到某个vlan中去（如vlan 30）（文档在“三层交换技术ppt”）。

2、子网规划

建议先看“子网规划”ppt文件，整个网络包含3个网段（都是192.168.x.0/24子网），为了最节约地址，从最大子网开始规划，企业pc所在网段包含20个可用ip，加上网络地址、广播地址，网关地址，也就是23个ip，需主机位5位，那么掩码就是256-32=224，用前缀表示就是27，所以所在网段就是192.168.x.0/27，地址空间就是0到31，可用地址为1到30，其他网段同理，自行决定。

3、ospf

三层交换机和内网路由器必须包含对方的路由，必须用ospf，如果三层交换机学不到内网路由器的路由，只有两个原因，一个是它们之间的链路是断开的，可以在三层交换机ping和它相连的路由器的接口ip，如果ping不通，检测线路，如果能ping通那就是第二个原因，检查两个设备的ospf配置，如果也没错，建议no掉ospf进程，重新配置ospf。

4、数据包过滤

特定主机才能访问ftp服务，所以必须配置扩展访问控制列表，permit 特定主机访问ftp   deny any 访问ftp 最后别忘了 permit ip any any ，最好在三层交换机上设置。

5、NAT

因为私有地址不能出外网，所以必须在内网路由器配置NAT，选择一个公用地址（如10.2,10.1用于对外接口，10.3用来外网访问内网www）用来转换，建议照“网络地址转换”PAT一节进行配置。外网访问内网www服务可以参考“网络地址转换示例四：TCP/UDP端口NAT映射 ”，这里有多余的合法地址无需使用对外接口地址

6、dhcp

三层交换机做dhcp中继、内部路由器做dhcp server（参考“dhcp配置”一文）。

7、端口聚合

两层和三层交换机做端口聚合。参考交换实验pdf中“实验七 端口聚合”

8、ftp的配置

参考“ftp服务器搭建”一文

拓扑图上必须标注：接口、vlan、ip、网关、L号、int vlan的ip、设备名称，只有这样才好排查。

两层交换机的技术：vlan、端口聚合

三层交换机的技术：vlan、端口聚合、vlan间的路由、ospf，dhcp中继、访问控制列表

内网路由器的技术：ospf（下发默认路由，如不会三层必须加默认路由）、NAT，dhcp server，默认路由

外网路由器只设接口ip

服务器：设置ftp

实验报告必须包含：

实验名称：中型企业网络设计与实施

实验目的

背景描述

技术原理：写出所有技术，每个技术写一点原理

实现功能

实验设备

实验拓扑：标注接口、L号、设备名称等

ip地址规划（建议用表格）

实验过程（忘了截屏过程可以省略，但一些重要表格必须截屏，如vlan列表，接口ip，路由表等）

测试结果

参考配置

实验心得（必须写）

综合实验必须课前预习，完成拓扑图的设计（要检查）